EMIL PLEIGER  GMBH    Maschinenfabrik

1

EMIL PLEIGER GmbHPostf.911324D-45538 Sprockhövel

Angebot gebrauchte Honmaschine

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bieten wir Ihnen aus unserem Honmaschinenprogramm

folgende Gebrauchtmaschine an:

€

PLEIGER VERTIKAL HONMASCHINE

#### TYP STV 450 / 2000 E 18

Maschinen - Nr. 12317

________________________________________________

ausgerüstet für die Bearbeitungsoperation

INNEN-HONEN

Bearbeitungsdurchmesser		30	-	180 mm

Bearbeitungslänge              			-	1800 mm

Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Herbert Pleiger, Handelsregister HRB 512 Amtsgericht Hattingen

Fabrik u.Verwaltung:	Telefon			Banken:				Stadtsparkasse Sprockhövel

# Bochumer Straße 6		02324/73371,72371		Volksbank Sprockhövel		(BLZ 45251515) Kto.-Nr.836

D-45549 Sprockhövel		Telefax:			(BLZ 45261547) Kto.-Nr.5951201		Post Giro Dortmund

Vordr01.Doc			02324/73093		e-mail:info@emil-pleiger.de	(BLZ4010046) Kto.-Nr.66441-464

Ausführung der Maschine

1.	Maschinenständer

- mit Rippen verstärktes Gehäuse als Schweißkonstruktion

- mit integrierter geschliffener und hartverchromter

Führungssäule zu einem D-förmigen schwingungsarmen

Rahmen ausgebildet

- mit Führungsleisten zur Aufnahme der Stirnspannvorrichtung

2.	Hubschlitten

2.1	Führungsschlitten

- axial in konischen Führungsbüchsen

- spielfrei auf der Führungssäule gelagert

- radial in anstellbaren Führungsbacken

2.2	Spindelantrieb

- mit Elektromotor angetrieben

- mit stufenloser Drehzahlregelung

- Hauptspindel mehrfach gelagert

- Spindelflansch EP 55027

2.3	Vorschubantrieb

- über Elektromotor

- mit Getriebe auf Zahnstange wirkend

- mit stufenlos einstellbarer Hubgeschwindigkeit

2.4	Aufweitantrieb

- in der Hauptspindel integriert

- elektrisch angetrieben

- mit stufenlos einstellbarer Aufweitkraft

##### 3.	Elektrische Anlage

3.1	Schaltschrank

- Hauptschütze mit allen erforderlichen Schutzorganen

- Kontaktlose speicherprogrammierbare Steuerung

- Europakarten

- für Überwachungs- u. Regelfunktionen

- mit Stecker-Schnittstellen zum Kommander

3.2	Kommander

- mit gekapselten Bedienungselementen

- mit Regel- u. Anzeigegeräten zur Einstellung der Parameter

für die entsprechenden Arbeitsoperationen

- Ergonomisch angeordnet, nach VDE-IEC-Normen

erstellt und gegen mechanische Beanspruchung

weitgehend geschützt

Technische Daten

Spindelantrieb

- Arbeitsweise elektrisch

- Drehzahl stufenlos regelbar			Stufe 1		-   87	min-1

Stufe 2		- 195	min-1

Stufe 3		- 340	min-1

- Antriebsleistung							20	KW

Vorschubantrieb

- Arbeitsweise elektrisch

- Hubgeschwindigkeit stufenlos regelbar				1  -	23	m/min

- Antriebsleistung							9,5	KW

Elektrische Anlage

- Drehstrom								380	V

3 Ph  50	Hz

- Steuerspannung							24	V

Installation nach den einschlägigen Bestimmungen

Arbeitsbereich und Abmessungen:

Ausladung der Honspindel						450	 mm

Hublänge des Führungsschlittens					2000	mm

Honlänge								1800	mm

Hondurchmesser im wirtschaftlichen Bereich			 - 180	mm

Hondurchmesser möglich						- 300	mm

Maschinenhöhe 						ca.	5200	mm

Machinengewicht						ca. 	5000	kg

Machinenfarbe 	resedagrün RAL 6011

Änderungen der technischen Daten vorbehalten

4.	Werkstückaufnahme / Spannung

4.1	Stirnspannvorrichtung Typ 4540

- Arbeitsweise hydraulisch

- mit Zentrierung zur Aufnahme der

werkstückbezogenen Spannflansche

- am Maschinengehäuse höhenverstellbar

- mit mechanischer Klemmung

4.2	Schiebetisch Typ 146

- Aufspannfläche			ca. 1400 x 600 mm

- mit 2 Stück Durchgangszentrierungen 		ø 400 mm

- Verfahrweg:			700 mm

- mit Teleskopstahlabdeckung

5.	Kühlmitteleinrichtung

Zur Erzielung großer Abtragsleistungen und hoher 	Oberflächengüten ist eine ausreichende Zufuhr von sauberem Honöl erforderlich. Gewährleistet wird diese durch den Einsatz einer

5.1	PLEIGER – Anschwemm – Filteranlage Typ KAF- 1

zur Honölaufbereitung

mit Magnetabscheider

Die Anlage garantiert:

- eine optimale Filterfeinheit

- ein ständig sauberes Honöl

- keine Minderung der Ölqualität über einen 	mehrjährigen Zeitraum

Technische Daten:

- Durchsatzleistung		ca.	30	l/min

- Tankinhalt			ca.	1400	l

- Filterfläche		ca.	1	m2

- Bedienungszyklen			manuell

- Filterqualität		<	5	µ

- Vorlauf				über Sauberölpumpe

- Rücklauf			über Schmutzölpumpe

Gesamtpreis Pos. 1 – 5.1				auf Anfrage

Preisstellung: 		ab Werk Sprockhövel,

ausschl. Verpackung, unversichert

Lieferzeit:         		kurzfristig ab Lager

- Zwischenverkauf vorbehalten -

Wir hoffen, dass Ihnen unser Angebot zusagt und verbleiben

mit freundlichen Grüssen

EMIL PLEIGER GMBH

Maschinenfabrik